D.2 – TECHNOLOGIE VÝTAHU

akce: DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114

datum:                                	11 / 2019

zhotovitel dokumentace :	atelier dwg s.r.o. Pekařská 384/13, 602 00 Brno

údaje o stavebníkovi: 	Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné

Technická specifikace výtahu\* s dispozičním výkresem

Technická specifikace. Typ budovy; Bytový dům. Jmenovitá nosnost; 535 kg\* / 7 osob. Jmenovitá rychlost; 1\* m/s. Typ pohonu; Trakční s frekvenčním měničem. Jmenovitý výkon motoru PMN; 3.6 kW. Typ řízení; Sběrné řízení směrem dolů. Počet jízd za hodinu; 120 /h. Počet stanic; 3. Počet vstupů do kabiny; 1. Počet nástupišť; 3. Umístění strojovny; MRL Bez strojovny (motor umístěn v šachtě). Potřebný přívod; 400 V-50Hz. Zdvih; 23.1 m. Hloubka prohlubně; 1060 mm. Výška horní části šachty; 2900 mm. Rozměry šachty; Šířka: 1500 mm, hloubka: 1600 mm. Rozměry kabiny; Šířka: 1050 mm, hloubka: 1250 mm a výška: 2139 mm. Typ dveří; Teleskopické dveře. Pohon dveří; Plynule řízený frekvenčním měničem s detekcí překážek. Velikost dveří; Šířka: 800 mm, výška: 2000 mm.

Příslušenství a dekorace. Ovládací panel v kabině (COP); S mechanickými tlačítky. Umístění COP; Standardní rozmístění. Tlačítkový panel v kabině obsahuje štítek s výrobním číslem a rokem výroby dle národních předpisů. Indikátor polohy / šipky příštího směru jízdy v LIN. Brailovo písmo na patrových ovladačích. Indikátor polohy kabiny v hlavní stanici. Příslušenství; Světelné clona na vstupu do kabiny. Příslušenství; Madlo. Příslušenství; Zrcadlo. Poloha madla; Madlo na zadní stěně. Materiál madla; Šedé. Poloha zrcadla; Zrcadlo na zadní stěně. Šachetní dveře; Teleskopické dveře. Panely šachetních dveří; Požární odolnost EW15 DP1. Povrchová úprava; Nátěr RAL 7032.

Základové konstrukce:

V místě výtahové šachty bude provedena železobetonová základová vana, tl. stěny bude 300 mm. Hloubka základové spáry je -4,200 mm pod úrovní čisté podlahy 1.np (včetně podkladového betonu). Dojezd výtahové šachty bude proveden jako „bílá vana“ z betonu C20/25 XC4 a bude vyztužena betonářskou ocelí B 500 (10 505). Veškeré pracovní spáry spodní části šachty budou těsněné pomocí vodou bobtnajících pásků.

Podlaha žb vany bude opatřena olejovzdorným nátěrem.

Konstrukce výtahové šachty

Vlastní nosná konstrukce výtahové šachty bude zděná z tvárnic ztraceného bednění opatřených výztuží B 500. Kotvení bude provedené v místě stropních konstrukcí a bude provedené pomocí chemických hmoždinek, případně pomocí svorníků, které budou protažené přes nosnou stěnu a pavlače (kotvení bude upřesněné v realizační projektové dokumentaci dle skutečného výtahu). Všechny ocelové prvky konstrukce jsou opatřeny antikorozním nátěrem a svrchním nátěrem v odstínu šedé barvy. Konstrukce šachty je zastřešena lehkou plochou střechou s plechovou krytinou ze zinkového plechu. Střecha je zateplena tepelnou izolací z polystyrenu.

Navržené výrobky, materiály hlavní konstrukční prvky

Monolitická část šachty			monolitický železobeton

Ocel					B500, (10 505)

Beton					C30/37 XC4

Konstrukce výtahové šachty

Tvárnice ztraceného bednění vč. výztuže B500

# V Brně dne 28.11. 2019

Ing.arch. Petr Vaněk