B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce: DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114

datum:                                	11 / 2019

zhotovitel dokumentace :	atelier dwg s.r.o. Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

údaje o stavebníkovi: 	Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné

Část B – Souhrnná technická zpráva

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešené pozemky a objekty se nacházejí v III. zóně Krkonošského národního parku. Řešené pozemky a objekty se nacházejí v zastavěném území obce.

Jedná se o zastavěné území se zástavbou samostatně stojících objektů. Stavební pozemek se nachází v zastavěném území na parc č. 313, k.ú. Strážné, na které stojí stávající objekt bývalé samoobsluhy, č.p.114. Pozemek je svažitý na východní stranu.

b) údaje o souladu stavy s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Dotčené území se dle platné územně plánovací dokumentace nachází v ploše SR-plochy smíšené obytné rekreační.

Lokalita Z3-16 - plochy smíšené obytné - rekreační (přestavba stávajícího objektu s přípustným využitím „bytové domy pro seniory“)

SR –plochy smíšené obytné –rekreační

1) Převažující účel využití (hlavní využití):bydlení v izolovaných rodinných domech, s možností ubytování nebo s možností integrovaného občanského vybavení a nevýrobních služeb lokálního významu.

2) Přípustné využití, popř. podmíněně přípustné využití:

-bydlení v izolovaných rodinných domech, event. s ubytovacími kapacitami;

-bydlení ve stávajících chalupách a zemědělských usedlostech, s odpovídajícím zařízením pro údržbu krajiny

-stávající objekty ubytovacích zařízení;

-kulturní památky;

-rekreační využití stávajících objektů a ploch;

-drobné stavby související s provozem;

-příslušné komunikace a parkoviště (v omezeném rozsahu);

-nezbytně nutné technické vybavení sloužící provozu;

-zeleň obytná, veřejná, přírodní, ochranná (izolační);

-chovatelská činnost v rozsahu přípustném dle KRNAP;

-řadové objekty garáží - podmíněně přípustné pro umožnění pouze progresivního řešení (např. podzemní garáže, zapuštěné garáže se zatravněnou střechou, apod.), konkrétní podmínky stanoví územní řízení;

-bytové domy pro seniory (přípustné využití pouze pro plochu Z3-16–přestavba stávajícího objektu)

Územní plán Strážného byl vydán Zastupitelstvem obce Strážné dne 1.11.2011 (usnesení č. 8 z 31.10.2011), nabytí účinnosti 16.11.2011

Změna č.3 byla vydána Zastupitelstvem obce Strážné, usnesením č.3 ze dne 21.4.2020 jako opatření obecné povahy č.1*/2020/OOP, poslední změna č.3 nabyla účinnosti dne 12.5.2020. pořizovatel územního plánu: Obecní úřad Strážné

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nejsou vyžadovány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány v částech dokumentace D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ a D.14. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

zaměření stávajícího stavu, fotodokumentace stavu, stavebně-technický průzkum

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Řešené pozemky a objekty se nacházejí v III. zóně Krkonošského národního parku.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Řešené území není záplavové ani poddolované.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít svým provozem (bydlení) negativní vliv na své okolí. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Rozsah zpevněných ploch se návrhem nemění. Odtokové poměry zůstávají zachovány.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Na pozemku se nachází stávající objekt bývalé samoobsluhy. Části objektu budou první fázi stavebních prací odstraněny – krov včetně krytiny, přístavek vstupu a stávajícího schodiště. Bude odstraněna venkovní konstrukce zásobovací rampy.  Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Součástí akce je odstranění objektů na p.č.478 a objektu nacházejícího se na p.č.3026/2.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou požadovány žádné zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Dotčená parcela č. 313, k.ú. Strážné není součástí ZPF ani PUPFL.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Navrhovaný objekt bude dopravně napojen stávajícím sjezdem na pozemní krajskou komunikaci č.2956. Tento sjezd vede na stávající zpevněnou plochu, která bude upravena v rámci stavebních prací.

Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami inženýrských sítí. Stávající vodovodní přípojka bude nahrazena novou větší dimenze. Bude provedena nová přípojka kanalizace. Ostatní přípojky - NN elektřina (kabel CYKY-J 4x50mm2) zůstávají zachovány.

Součástí akce je i úprava stávajících zpevněných ploch.

Přístup k navrhované stavbě je bezbariérový ze stávajícího chodníku před uliční fasádou objektu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Související nebo podmiňující investice nejsou požadovány.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí,

| k.ú. | p.č. | m2 | druh pozemku | vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRÁŽNÉ | 313 | 207 | zastavěná plocha, nádvoří | Obec Strážné, č. p. 129, 54352 Strážné |
| STRÁŽNÉ | 163 | 191 | zastavěná plocha, nádvoří | Obec Strážné, č. p. 129, 54352 Strážné |
| STRÁŽNÉ | 3026/1 | 427 | Jiná plocha | Obec Strážné, č. p. 129, 54352 Strážné |
| STRÁŽNÉ | 3026/2 | 232 | Jiná plocha | Obec Strážné, č. p. 129, 54352 Strážné |
| STRÁŽNÉ | 3026/3 | 49 | Jiná plocha | Obec Strážné, č. p. 129, 54352 Strážné |
| STRÁŽNÉ | 2104/1 | 10408 | Zemědělský půdní fond | Obec Strážné, č. p. 129, 54352 Strážné |
| STRÁŽNÉ | 2104/3 | 200 | Zemědělský půdní fond | Obec Strážné, č. p. 129, 54352 Strážné |

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Záměrem nevniká žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončené stavby. Byl proveden stavebně technický průzkum a statické posouzení objektu. Po prohlídce objektu bylo prověřeno, že nosné konstrukce, svislé, vodorovné nejeví známky poškození, včetně základových konstrukcí. Bylo konstatováno, že zmíněné konstrukce splňují statické požadavky na únosnost konstrukcí a provedení navrhovaných prací a stavebních úprav. Základové konstrukce nebudou žádným způsobem přitíženy nebo namáhány více, než ve stávajícím stavu.

b) účel užívání stavby,

Bytový dům.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Není požadována výjimka z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci, v části D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Není známa ochrana stavby podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

| zastavěná plocha: | 207,0 m2 |
| --- | --- |
| obestavěný prostor: | 2076,8 m3 |
| užitná plocha: | 457,0 m2 |
| počet bytových jednotek: | 8 |
| počet nebytových jednotek: | 0 |

Velikosti jednotlivých funkčních jednotek jsou uvedeny v legendách jednotlivých půdorysů výkresové části PD.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Výpočet množství dešťových vod – navrhovaný stav

zastavěná plocha – střechy		207,0 m2

součinitel odtoku			0,9

periodicita deště			0,5

intenzita deště			161 l/s/ha

Qd = 161*0,9*207 / 10000 = 3,00 l/s

- Výpočet potřeby vody

Předpokládaný počet osob v bytech…………………………      16 osob

SPV		…………………………………………….……     150 l/os/den

Potřeba vody:

Qp = ∑PO*SPV

Qp = 16*150 = 2 400 l/den = 2,4 m3/den

Qd = Qp * kd

Qd = 2,4 * 1,5 = 3,6 m3/den

Qh = Qd * kh

Qh = (3600 * 2,1)/86400 = 0,09 l/s

Qr = Qměs * 12 =  (3,6*30)*12  = 1 296 m3/rok

Množství splaškových vod

Předpokládaný počet osob v bytech…………………………      16 osob

SPV		…………………………………………….……     150 l/os/den

Množství splaškových vod

Q24 = ∑PO*SPV

Q24 = 16*150 = 2 400 l/den = 2,4 m3/den

Qměs = 2,4*30  = 72,0 m3/měs

Qrok   = 72,0*12 = 864 m3/rok

Qh = Qd * kh

Qh = (2400/24 * 7,2 )/3600  = 0,2l/s

Návrhový průtok dle ČSN 75 6101

Qn = 2 x Qh = 0,4 l/s

- Informativní energetická bilance

Instalované výkony Pi zařízení ovládaných HDO:

Vytápění +TUV…….……………...……………..	44 kW

Instalované výkony Pi zařízení běžné spotřeby:

El. sporáky ……………………………………….	51,1 kW

Osvětlení, ostatní spotřebiče …………..…………	17,2 kW

C E L K E M	68,3 kW

##### Tepelné ztráty objektu:

Tepelná ztráta prostupem 				  	9,5 kW

Tepelná ztráta větrání 	přirozené 			 6,0 kW

Tepelná ztráta objektu (prostup + větrání) celkem  		15,5kW

Výpočet tepelných ztrát byl proveden s ohledem na definované skladby obvodových konstrukcí, výplně otvorů a účel užívání.

##### Předpokládaná roční potřeba a spotřeba tepla pro vytápění UT :

Potřeba tepla objektu na vytápění	 		 41,0	MWh/r

Spotřeba tepla objektu na vytápění	 		 16,7	MWh/r

TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: VELMI ÚSPORNÁ, stupeň B

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládá se výstavba v jedné etapě během 24 měsíců.

j) orientační náklady stavby.

20 000 000,-Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Pozemek leží v zastavěném území obce v III. zóně Krkonošského národního parku s charakterem zástavby jednotlivými samostatnými objekty. Stávající objekt samoobsluhy bude upraven na navrhovaný objekt bydlení o dvou nadzemních (využité podkroví) a jednom podzemním podlaží splňuje podmínky územní a prostorové regulace. Svým měřítkem a členěním odpovídá okolní zástavbě.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Tvarové řešení objektu vychází z podmínek stávajícího objektu, nové funkce a okolních podmínek prostředí. Fasádní omítky jsou pro nadzemní podlaží navrženy bílé barvy, pro vystupující část podzemního podlaží je navržena dekorativní soklová omítka světle šedého odstínu. Štítové zdi budou opatřeny dřevěným obkladem, z horizontálně uložených latí. Výplně vnějších otvorů budou z dřevěných euro profilů vč.povrchové lazury.. Klempířské prvky budou provedeny ze zinkového plechu. Sedlová střecha bude opatřena plechovou krytinou na dvojitou stojatou drážku, ze zinkového plechu. Zámečnické výrobky, ochranná zábradlí a podobně, budou z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárového zinkování.

Bude provedena dodatečná horizontální hydroizolace zdiva metodou podřezáním obvodových a vnitřních zděných konstrukcí, dle jednotlivých etap á1,0m a následně vložena nová hydroizolace na bázi tvrzené plastové folie (případně sklolaminátu nebo asfaltového pásu). Tato bude napojena na hydroizolační vrstvy podlahy, spára bude zainjektována a opatřena cementovou omítkou. Z vnějšího obvodu bude objekt odkopán (po jednotlivých etapách 1,0m) a vnější obvodové stěny budou opatřeny svislou hydroizolační vrstvou -vytaženou až nad terén, dále bude aplikována tepelná izolace -extrudovaný polystyren soklový -dle skladby s.8 a jako ochranná vrstva nopová folie.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navržená funkční náplň (bydlení) neklade žádné zvláštní nároky na provozní řešení. Návrh neobsahuje technologie výroby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Navržený stav splňuje ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

§4, odst. (2) – Na vyznačených odstavných a parkovacích plochách jsou vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené v příslušném počtu (2 – 20 stání ~ 1 vyhrazené stání).

§5, odst. (1) – Přístup do bytového domu je bez schodů a vyrovnávacích stupňů.

§5, odst. (2) – Přístup k stavbě je vytyčen přirozenou vodící linií uliční čáry blokové zástavby.

§10, odst. (1) – Přístup do prostor užívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace splňuje podmínky §6

Dům neobsahuje byt zvláštního určení ani upravitelný byt

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 Sb. Pro objekt musí být zpracována příslušná dokumentace PO dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci.

Hlavní vypínač musí být přístupný a viditelně označený.

Návrh a provedení elektrických zařízení musí odpovídat stanovenému prostředí. Provedení elektroinstalace bude odpovídat protokolu o prostředí zpracovaném dle ČSN 33 2000-3. Technologická zařízení jsou chráněna před účinky atmosférické elektřiny dle zásad ČSN 34 1390.

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb. se změnami vyhl. č. 20/2012 Sb. Žádná další zvláštní opatření nejsou nutná.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení

Jedná se o samostatně stojící stávající objekt. Bude odstraněna střecha a vybudováno nové podkroví, včetně stropu nad 1.np. ve svislých konstrukcích přízemí budou provedeny nové otvory, popřípadě dozdívky. Podzemní podlaží včetně stropu nad 1.pp zůstává stávající. Dispoziční řešení nadzemní části objektu je podřízeno bytové funkci – ze schodiště a společné chodby jsou přístupné jednotlivé bytové jednotky. Jednotlivá podlaží jsou propojena výtahem. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Součástí akce je i úprava stávajících zpevněných ploch a odstranění objektů na p.č.478 a objektu nacházejícího se na p.č.3026/2.

b) konstrukční a materiálové řešení

Nové zděné konstrukce budou provedeny z keramických bloků, např. Porotherm tl.300mm. Obvodové zdivo přízemí bude dozděno  zdivem z cihel plných pálených na tl.450/600mm. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem ze šedého polystyrenu. Štítové zdi budou opatřeny dřevěným obkladem, ostatní omítkou. Vodorovné nosné konstrukce nad 1. pp jsou stávající, strop nad 1.np je navržen ze systému nosníků Porotherm s keramickými vložkami a monolitickou betonovou vrstvou (C16/20). Dvouramenné schodiště je navrženo železobetonové monolitické (beton C16/20). Nové výplně vnějších otvorů budou z dřevěných euro profilů s izolačním trojsklem. Sedlová střecha bude opatřena plechovou krytinou na dvojitou stojatou drážku, ze zinkového plechu. Zámečnické výrobky, ochranná zábradlí a podobně, budou z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárového zinkování.

Bude provedena dodatečná horizontální hydroizolace zdiva metodou podřezáním obvodových a vnitřních zděných konstrukcí, dle jednotlivých etap á1,0m a následně vložena nová hydroizolace na bázi tvrzené plastové folie (případně sklolaminátu nebo asfaltového pásu). Tato bude napojena na hydroizolační vrstvy podlahy, spára bude zainjektována a opatřena cementovou omítkou. Z vnějšího obvodu bude objekt odkopán (po jednotlivých etapách 1,0m) a vnější obvodové stěny budou opatřeny svislou hydroizolační vrstvou -vytaženou až nad terén, dále bude aplikována tepelná izolace -extrudovaný polystyren soklový -dle skladby s.8 a jako ochranná vrstva nopová folie.

c) mechanická odolnost a stabilita

Viz samostatná část PD - D.1.2.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Vytápění a příprava TUV je řešeno tepelným čerpadlem, popřípadě elektrickým kotlem (záložní zdroj TČ) v technické místnosti m.č. 0.06 v 1. podzemím podlaží. Stavba neobsahuje žádná jiná technická ani technologická zařízení.

b) výčet technických a technologických zařízení

tepelné čerpadlo o celkovém výkonu do 100 KW.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatná část PD – D.1.3 - PBŘ.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Viz samostatná část PD - PENB.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešen parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Všechny obytné místnosti jsou přirozeně i uměle osvětleny a přímo větrány. Koupelny s WC jsou odvětrány přímo oknem a nepřímo koupelnovým ventilátorem, umístěným v podhledu, s výstupem do fasády, průměr potrubí 125mm, kryto mřížkou. V kuchyňských linkách jsou osazeny digestoře s výdechem do fasády, průměr potrubí 125mm, kryto mřížkou.

V 1.pp se nachází také dílna správce a technická místnost pro společné využití – tyto jsou také přirozeně osvětleny a větrány. Technická místnost s tepelným čerpadlem m.č.0.06 bude odvětrána uměle, ventilátorem 400m3/hod, umístěný pod stropem, vzduchotechnické potrubí v oblasti chodby bude opláštěno sádrokartonovou konstrukcí – podhledem. Výstup VZT potrubí bude na východní fasádě, opatřeno mřížkou 150*150mm. Úložné prostory pro byty – sklepy v 1.pp jsou větrány přirozeně, dveře do jednotlivých kojí jsou navrženy bez prahu a včetně větracích mřížek. Navazující chodba ústí do větraného schodišťového prostoru, popřípadě bude zajištěno odvětrání pomocí průvětrníku s klapkou, 150*150mm, do štítových stěn.

Příprava TUV bude zajištěna elektrickým nepřímotopným ohřívačem. Periodicky jednou týdně bude teplota vody zvýšena ohřevem na minimálně 75 – 80 stupňů Celsia pro zničení zárodků bakterie Legionela. Dále bude probíhat periodicky (1x za 6 měsíců) celkový proplach potrubí TUV vodou s uvedenou teplotou 75-80 stupňů Celsia jako prevence uchycení zárodků bakterií.

Obvodový plášť je navržen z tvárnic Porotherm tl. 450 mm. Výrobcem udávaná vážená laboratorní neprůzvučnost je minimálně 46 dB, vážená stavební neprůzvučnost 42 dB. Požadavek normy je bezpečně dodržen. Neprůzvučnost 35 dB splňují okna i s izolačními dvojskly, navržena jsou trojskla. Doporučuje parametr prověřit u výrobce. Při dodržení požadované neprůzvučnosti obvodového pláště a výplní otvorů, lze předpokládat bezproblémové dodržení hygienických limitů v chráněném vnitřním prostoru navrženého domu.

Navrhovaný objekt svým provozem nebude zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti.

V průběhu stavby budou minimalizovány negativní vlivy na okolí, zejména hluk a prašnost.

Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovený dle vztahu z přílohy č. 2 k neřízení vlády č. 272/2011 Sb. pro dobu kratší než 14 hodin – Hygienický limit (pro pracovní dobu 7-18 h):

LAeq,T.  = 66 dB

Zvýšená prašnost se zmírní postupným zkrápěním vodou, pracovní auta budou umývaná.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

V místě byl zjištěn střední radonový index. Stávající hydroizolace z asfaltových pasů vykazuje znaky konstrukce o 2. kategorii těsnosti (dle ČSN 73 0601). v 1.pp se nenachází žádná pobytová místnost, místnosti jsou přirozeně větrané okny.

b) ochrana před bludnými proudy,

Objekt není vystaven bludným proudům, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné rizikové objekty, co by případné bludné proudy vyvolávaly.

Všechna elektrická zařízení, rozvaděče a kovové konstrukce jsou uzemněny.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není požadováno, objekt není vystaven vlivu technické seizmicity, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné rizikové objekty, které by případnou seizmicitu vyvolávaly.

d) ochrana před hlukem

Stavba nebude svým provozem zdrojem nadměrného hluku. Proti šíření hluku z venkovního prostoru jsou nové konstrukce a výplně otvorů navrženy s ohledem na ČSN 730532 - Ochrana proti hluku v budovách. Objekt je situován v blízkosti krajské komunikace 3.třídy, provoz na této komunikaci je minimální, komunikace se nachází ve 3.zóně Krkonošského národního parku. Automobilový provoz pro využití sjezdovek a vleků v oblasti je ukončen odstavným parkovištěm, které se nachází v obci strážné u obecního úřadu, tedy ve značné vzdálenosti před objektem bytového domu, tento provoz tedy nebude negativně ovlivňovat stavbu.

V okolí stavby se nachází několik lyžařských vleků, tyto jsou umístěny ve značné vzdálenosti od objektu, hodnota neprůzvučnosti fasády včetně okenních otvorů zaručuje neovlinění vnitřních prostor objektu z těchto zdrojů hluku. Dále provozní doba lyžařských vleků je omezena pouze na zimní sezonu mimo čas nočního klidu.

Další zdroje hluku se v okolí nenacházejí, objekt je umístěn ve 3.zóně Krkonošského národního parku.

Jako součást vytápění objektu bude umístěna u severní štítové zdi vnější jednotka tepelného čerpadla – viz C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_TEPELNÉ ČERPADLO. Situace ukazuje vzdálenost okolních objektů (nejméně 53,2m)

# Úroveň hluku ve vzdálenosti 5m od jednotky = 45dB. Vzhledem ke vzdálenosti okolních objektu venkovní jednotka tepelného čerpadla bude splňovat nařízení vlády272/2011Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nedojde k negativnímu ovlivnění okolních objektů.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou požadována.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Ostatní účinky nebyly zjištěny, není požadováno jakékoliv opatření.

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Stávající objekt je napojen na sítě technické infrastruktury stávajícími přípojkami elektrické energie (napojeno do stávající PRIS). Stávající přípojka vodovodu bude nahrazena novou větší dimenze. Bude provedena nová přípojka kanalizace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

objekt je připojen stávající přípojkou NN do stávající připojovací skříně. Do přípojky nebude zasahováno.

Bude provedena nová přípojka vody z hlavního řadu v blízkosti objektu. Je navržena z PE63x5,8mm, dl.3,8m.

Bude provedena nová kanalizační přípojka, odpadní vody budou svedeny do stávající přečerpávací stanice. Přípojka je navržena DN150mm, délka 20,5m.

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání budovy osobami se sníženou schopností pohybu a orientace,

Stávající sjezd z pozemní krajské komunikace č.2956 bude využit pro úpravu stávající zpevněné plochy u objektu a pro vytvoření 5 parkovacích míst k objektu. Navržený objekt bude dopravně napojen zmíněným stávajícím sjezdem z pozemní komunikace č.2956.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Navržený objekt bude dopravně napojen stávajícím sjezdem z pozemní komunikace č.2956

c) doprava v klidu.

| N – celkový počet stání |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O0 – základní počet odstavných stání |  |  |  |
| typ BJ | počet BJ | počet BJ / stání | počet stání |
| o 1 obytné místnosti | 8 | 2,0 | 4 |
| do 100 m2 celkové plochy | 0 | 0 | 0 |
| nad 100 m2 celkové plochy | 0 | 0 | 0 |
| O01 – základní počet odstavných stání |  |  | 4 |
| P0 – základní počet parkovacích stání |  |  |  |
| obytný okrsek | počet obyvatel | počet na obyv. / stání |  |
|  | 8 | 20,0 | 0,4 |
| P01 – základní počet parkovacích stání |  |  | 0,4 |
| N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 4 * 1,0 + 0,4 * 1,00 * 1,00 » 5 |  |  |  |

Na pozemku je navrženo 7 nových parkovacích stání na zpevněné ploše u objektu.

d) pěší a cyklistické stezky

V blízkosti řešeného území nevedou žádné cyklistické stezky.

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy

Na pozemku nejsou uvažovány žádné terénní úpravy, pouze minimální při úpravě stávající zpevněné plochy.

b) použité vegetační prvky

Na pozemku nejsou uvažovány žádné nové nezpevněné plochy, vegetace tudíž není řešena.

c) biotechnická opatření

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti, viz výše, nejsou žádná biotechnická opatření požadována.

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti, viz výše, není předpokládán negativní vliv na životní prostředí.

Při zvýšené prašnosti po dobu realizace stavby se bude provádět postupné zkrápění.

Objekt bude svým provozem produkovat Nakládání s odpady viz kapitola B.8.g.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti, viz výše, není předpokládán negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Objekt se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Objekt nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Záměr nespadá do tohoto režimu.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Navrhovanými stavebními úpravami nevzniká potřeba nových ochranných, bezpečnostních pásem ani jiné ochrany dle jiných právních předpisů.

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Na navrhovanou stavbu nejsou požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Stavba bude využívat stávající přípojky inženýrských sítí.

b) odvodnění staveniště

Dešťové vody budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- Staveniště bude napojeno na stávající přípojky inženýrských sítí. Dopravně je pozemek napojen stávajícím sjezdem z přilehlé pozemní komunikace.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Před započetím stavebních prací bude zadokumentován stávající stav sousedních objektů. Při provádění stavby, zejm. při provádění zemních prací a zakládání objektu, musí být věnována zvýšená pozornost stabilitě těchto sousedních objektů. V případě zjištění nových skutečností v průběhu stavby nebo při zjištění změny stavu těchto sousedních objektů musí být na místo neprodleně přivolán statik k určení dalšího postupu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště musí být řádně oploceno. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být před vjezdem na pozemní komunikaci očištěna tak, aby tuto komunikaci neznečišťovala. Případná nadměrná prašnost bude řešena zkrápěním. Nejsou žádné požadavky na asanace.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Přístup na pozemek je zajištěn stávajícím sjezdem z přilehlé pozemní komunikace.

- Staveniště bude zřízeno na pozemku stavebníka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba neomezí bezbariérový pohyb dotčenými ulicemi Letní a Jeronýmova.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady při výstavbě budou zatříděny dle Katalogu odpadů, vyhláška č.93/2016 Sb.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě:

17 01 01	Beton						38,0t

17 01 02	Cihly						98,0t

17 01 03	Tašky a keramické výrobky			3,5t

17 02 01	Dřevo						9,0t

17 02 02	Sklo						0,5t

17 02 03	Plasty						0,2t

17 04 05	Železo a ocel					5,5t

17 05 04 	Zemina a kameni				5,0t

Koncové nakládání s odpady:

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady dle §9a, zákon 185/2001Sb Zákon o odpadech.

a) předcházení vzniku odpadů – po celý průběh výstavby

b) příprava k opětovnému použití – 17 01 02 Cihly, 17 02 01 Dřevo

c) recyklace odpadů - 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 01 03 Tašky a keramické výrobky, 17 02 02 Sklo, 17 02 03 Plasty, 17 04 05 Železo a ocel

d) jiné využití odpadů, například energetické využití - 17 02 01 Dřevo

e) odstranění odpadů – odvoz na skládku – 17 05 04 Zemina a kamení

Nakládání s odpady se bude řídit následujícími předpisy ve znění pozdějších předpisů:

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb Zákon o odpadech.

Veškeré odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle §12 odst.3 zákona č.185/2001Sb.- tedy právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

Doklady o řádném uložení odpadů budou doloženy ke kolaudačnímu řízení.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce jsou uvažovány v rozsahu výkopu pro základové konstrukce a provedení izolace podzemního podlaží, vykopaná zemina bude odvezena a uložena na skládku dle bodu e/ §9a zákona č.185/2001Sb. Doklad o uložení této zeminy bude předložen ke kolaudaci.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Během stavebních prací musí být dodržen zákon 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Musí být veden záznam o nakládání s odpady, evidence jejich uložení na skládku. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb Zákon o odpadech. Odpady při výstavbě budou zatříděny dle Katalogu odpadů, vyhláška č.93/2016 Sb.

Při realizaci stavby je bezpodmínečně nutné vycházet z vyjádření dotčených orgánů státní správy a respektovat platnou legislativu, mj. zákon č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při realizaci stavebních prací budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min.podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb.  a zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Blíže viz. B- Souhrnná technická zpráva,  písmeno l).

Při realizaci stavby budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Výstavbou nebude dotčeno bezbariérové užívání žádné další stavby.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Při provádění stavby nesmí dojít k poškozování či znečištění veřejných komunikací. Technologické a realizační podmínky pro vstup do komunikací a trasy staveništní dopravy stanoví správci místní komunikace.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládá se výstavba v jedné etapě.

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Celkový rozsah zpevněných ploch se navrženým záměrem nemění, odtokové poměry zůstávají zachovány.

V Brně 11 / 2019	Ing. arch. Petr Vaněk