D.1.1.A –TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce: DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114

datum:                                	11 / 2019

zhotovitel dokumentace :	atelier dwg s.r.o. Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

údaje o stavebníkovi: 	Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné

architektonické řešení

Pozemek leží v zastavěném území obce v III. zóně Krkonošského národního parku s charakterem zástavby jednotlivými samostatnými objekty. Stávající objekt samoobsluhy bude upraven na navrhovaný objekt bydlení o dvou nadzemních (využité podkroví) a jednom podzemním podlaží. Svým měřítkem a členěním odpovídá okolní zástavbě.

Jedná se o změnu dokončené stavby. Byl proveden stavebně technický průzkum a statické posouzení objektu. Po prohlídce objektu bylo prověřeno, že nosné konstrukce, svislé, vodorovné nejeví známky poškození, včetně základových konstrukcí. Bylo konstatováno, že zmíněné konstrukce splňují statické požadavky na únosnost konstrukcí a provedení navrhovaných prací a stavebních úprav.

Základové konstrukce nebudou žádným způsobem přitíženy nebo namáhány více, než ve stávajícím stavu.

Bude odstraněna střecha a vybudováno nové podkroví, včetně stropu nad 1.np. ve svislých konstrukcích přízemí budou provedeny nové otvory, popřípadě dozdívky. Podzemní podlaží včetně stropu nad 1.pp zůstává stávající. Dispoziční řešení nadzemní části objektu je podřízeno bytové funkci – ze schodiště a společné chodby jsou přístupné jednotlivé bytové jednotky. Jednotlivá podlaží jsou propojena výtahem. Objekt je zastřešen novou sedlovou střechou.

Bude provedena dodatečná horizontální hydroizolace zdiva metodou podřezáním obvodových a vnitřních zděných konstrukcí, dle jednotlivých etap á1,0m a následně vložena nová hydroizolace na bázi tvrzené plastové folie (případně sklolaminátu nebo asfaltového pásu). Tato bude napojena na hydroizolační vrstvy podlahy, spára bude zainjektována a opatřena cementovou omítkou. Z vnějšího obvodu bude objekt odkopán (po jednotlivých etapách 1,0m) a vnější obvodové stěny budou opatřeny svislou hydroizolační vrstvou -vytaženou až nad terén, dále bude aplikována tepelná izolace -extrudovaný polystyren soklový -dle skladby s.8 a jako ochranná vrstva nopová folie.

Fasádní omítky jsou pro nadzemní podlaží navrženy bílé barvy, pro vystupující část podzemního podlaží je navržena dekorativní soklová omítka světle šedého odstínu. Štítové zdi budou opatřeny dřevěným obkladem, z horizontálně uložených latí.. Sedlová střecha bude opatřena plechovou krytinou na dvojitou stojatou drážku, ze zinkového plechu. Zámečnické výrobky, ochranná zábradlí a podobně, budou z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárového zinkování.

konstrukční a materiálové řešení

Nové zděné konstrukce budou provedeny z keramických bloků, např. Porotherm tl.300mm. Obvodové zdivo přízemí bude dozděno  zdivem z cihel plných pálených na tl.450/600mm. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem ze šedého polystyrenu. Štítové zdi budou opatřeny dřevěným obkladem, ostatní omítkou. Vodorovné nosné konstrukce nad 1. pp jsou stávající, strop nad 1.np je navržen ze systému nosníků Porotherm s keramickými vložkami a monolitickou betonovou vrstvou (C16/20). Dvouramenné schodiště je navrženo železobetonové monolitické (beton C16/20). Nové výplně vnějších otvorů budou z dřevěných euro profilů s izolačním trojsklem. Sedlová střecha bude opatřena plechovou krytinou na dvojitou stojatou drážku, ze zinkového plechu.

mechanická odolnost a stabilita - viz samostatná část PD - D.1.2.

Před vybouráním otvoru ve stropě nad 1.pp pro výtah budou nejprve vyzděny svislé konstrukce výtahové šachty až pod strop nad 1.pp a vyklínovány. Následně bude otvor ve stropě vybourán a začištěn, popřípadě doplněn dobetonováním.

Navržená funkční náplň (bydlení) neklade žádné zvláštní nároky na provozní řešení. Návrh neobsahuje technologie výroby.

bezbariérové užívání stavby

Navržený stav splňuje ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

§4, odst. (2) – Na vyznačených odstavných a parkovacích plochách jsou vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené v příslušném počtu (2 – 20 stání ~ 1 vyhrazené stání).

§5, odst. (1) – Přístup do bytového domu je bez schodů a vyrovnávacích stupňů.

§5, odst. (2) – Přístup k stavbě je vytyčen přirozenou vodící linií uliční čáry blokové zástavby.

§10, odst. (1) – Přístup do prostor užívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace splňuje podmínky §6

Dům neobsahuje byt zvláštního určení ani upravitelný byt

navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

| zastavěná plocha: | 207,0 m2 |
| --- | --- |
| obestavěný prostor: | 2076,8 m3 |
| užitná plocha: | 457,0 m2 |
| počet bytových jednotek: | 8 |
| počet nebytových jednotek: | 0 |

Velikosti jednotlivých funkčních jednotek jsou uvedeny v legendách jednotlivých půdorysů výkresové části PD.

bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 Sb. Pro objekt musí být zpracována příslušná dokumentace PO dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci.

Hlavní vypínač musí být přístupný a viditelně označený.

Návrh a provedení elektrických zařízení musí odpovídat stanovenému prostředí. Provedení elektroinstalace bude odpovídat protokolu o prostředí zpracovaném dle ČSN 33 2000-3. Technologická zařízení jsou chráněna před účinky atmosférické elektřiny dle zásad ČSN 34 1390.

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb. se změnami vyhl. č. 20/2012 Sb. Žádná další zvláštní opatření nejsou nutná.

hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešen parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Všechny obytné místnosti jsou přirozeně i uměle osvětleny a přímo větrány. Koupelny, které nemají okenní otvor, jsou odvětrány nuceně ventilátorem s odvodem nad střešní rovinu objektu.

Obvodový plášť je navržen z tvárnic Porotherm tl. 300 mm. Výrobcem udávaná vážená laboratorní neprůzvučnost je minimálně 46 dB, vážená stavební neprůzvučnost 42 dB. Požadavek normy je bezpečně dodržen. Neprůzvučnost 35 dB splňují okna i s izolačními dvojskly, navržena jsou trojskla. Doporučuje parametr prověřit u výrobce. Při dodržení požadované neprůzvučnosti obvodového pláště a výplní otvorů, lze předpokládat bezproblémové dodržení hygienických limitů v chráněném vnitřním prostoru navrženého domu.

Navrhovaný objekt svým provozem nebude zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti.

V průběhu stavby budou minimalizovány negativní vlivy na okolí, zejména hluk a prašnost.

Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovený dle vztahu z přílohy č. 2 k neřízení vlády č. 272/2011 Sb. pro dobu kratší než 14 hodin – Hygienický limit (pro pracovní dobu 7-18 h):

LAeq,T.  = 66 dB

Zvýšená prašnost se zmírní postupným zkrápěním vodou, pracovní auta budou umývaná.

Stavba nebude svým provozem zdrojem nadměrného hluku. Proti šíření hluku z venkovního prostoru jsou nové konstrukce a výplně otvorů navrženy s ohledem na ČSN 730532 - Ochrana proti hluku v budovách

V místě byl zjištěn střední radonový index. Stávající hydroizolace z asfaltových pasů vykazuje znaky konstrukce o 2. kategorii těsnosti (dle ČSN 73 0601). v 1.pp se nenachází žádná pobytová místnost, místnosti jsou přirozeně větrané okny.

.

V Brně 11 / 2019	Ing. arch. Petr Vaněk